Проект

«Изготовление макета сборочного узла с использованием металлообрабатывающего и аддитивного оборудования»

1. Проблема, которую решает проект.

Уменьшение экономических и временных затрат при изготовлении макета за счет использования аддитивных технологий.

2. Цели и задачи проектной деятельности.

Целью данной работы было создание макета сборочного узла с использованием металлообрабатывающего и аддитивного оборудования.

Задачи: заменить на некоторых этапах металлорежущий станок 3D-принтером, изготовить часть деталей и на практике проверить их работоспособность в сборке.

3. Этапы работы над проектом.

Макет механизма для поднятия шлагбаума состоит из следующих элементов:

- электрический двигатель с электрической схемой;

- корпус;

- крышка;

- червяк с шагом 5 мм;

- шестерня z=12, z=21, m=2;

- колесо зубчатое z=44, m=2;

- ось;

- вал приводной;

- подшипники в количестве 2 шт.;

- поворотный кулак.

Последовательность изготовления станка производилась следующим образом:

- Подготовка эскизов, чертежей всех деталей станка.

- Изготовление и подготовка заготовок.

- Изготовление в токарной мастерской червяка, оси, вала приводного и поворотного кулака, доработка электродвигателя.

| Рис. 1 – Обработка детали «Вал» на токарном станке | Рис. 2 – Обработка детали «Ось» на токарном станке |
| --- | --- |

Рис. 3 –  Деталь «Вал» после изготовления

- Подготовка 3D-моделей деталей и сборочной единицы для 3D-печати в САПР Autodesk Inventor Professional 2020.

Рис.  4 –  Создание эскиза для операции «Выдавливание», деталь «Корпус»

Рис.  5 – Операция «Сопряжение», деталь «Крышка»

| Рис. 6 – 3D-модель детали «Корпус» | Рис. 7 – 3D-модель детали «Крышка» |
| --- | --- |
| Рис. 8 – 3D-модель детали «Колесо зубчатое» | Рис. 9 – 3D-модель детали «Шестерня» |

Рис. 10 – Создание сборки корпуса для проверки зубчатого зацепления

- Генерация G-кода для трехмерных принтеров для подготовки к последующей 3D-печати в слайсере CURA.

Рис.  11 – Настройка параметров для 3D-печати детали «Корпус»

Рис.  12 – Генерация G-кода для печати детали «Крышка»

Рис. 13 – Настройка параметров для 3D-печати детали «Шестерня»

- 3D-печать деталей «Корпус», «Крышка» и «Шестерня» (2 шт.).

| Рис. 14 – Печать детали «Шестерня» | Рис. 15 – Печать детали «Крышка» |
| --- | --- |

| Рис. 16 – Печать детали «Корпус» | Рис. 17 – Две шестерни после печати |
| --- | --- |

| Рис. 18 – Две шестерни и вал после изготовления | Рис. 19 – Крышка после 3D-печати |
| --- | --- |

- Сборка макета.

| Рис. 20 – Сборка корпуса | Рис. 21 – Сборка стрелы |
| --- | --- |

- Установка электрооборудования: электрической схемы для работы механизма подъема шлагбаума.

Рис. 22 – Установка электрооборудования

- Пуск макета.

Рис. 23 – Автоматический шлагбаум в сборе

5. Результаты проекта.

5.1. Продуктовый результат:

В результате работы получен макет автоматического шлагбаума со стрелой 1 м, работающий на аккумуляторных батареях. Устройство оснащено электродвигателем 12В, номинальной мощностью 6Вт, номинальной частотой вращения 60 мин-1, что позволяет открывать проезд за 2-3 секунды. На стреле имеются светоотражающие элементы.

Макет может быть использован в учебном процессе для работы студентов, как на производственном, так и на теоретическом обучении, также на выставках, презентациях и проведения испытаний шлагбаумов.

Результат данной работы – макет – лучше представлять на выставке проектов.

Технические характеристики:

- габариты – 1150×110×90 мм;

- длина стрелы – 1000 мм;

- тип стрелы – прямоугольная;

- напряжение питания – 12В;

- мощность – 6Вт;

- интенсивность использования – 100%;

- время открывания – 2-3 сек;

- светоотражающие элементы – присутствуют.

5.2. Образовательные результаты проекта:

Проведение экспериментальной части осуществлялось студентами второго курса на территории учебно-производственных мастерских и лабораторно-практических аудиторий Поволжского колледжа технологий и менеджмента, непосредственно на рабочем оборудовании, на котором студенты проходят  обучение по основной профессиональной деятельности.

В работе участвовали студенты второго курса, проявившие себя на занятиях производственного обучения и имеющие достаточные познания для выполнения работ по обработке заготовок путем резания, работе в CAD-системах и на 3D-принтерах с соблюдением всех необходимых требований техники безопасности под руководством учебного мастера и преподавателя специальных дисциплин.

6. Участники проекта:

Команда должна включать в себя не менее двух студентов и двух руководителей из числа преподавателей и мастеров учебной практики.

7. Требования к среде реализации проекта.

В качестве основного оборудования использовались станки, имеющиеся на базе колледжа:

- станок токарный модели 16Б16П1-1М, предназначенный для выполнения универсальных работ: получения наружных и внутренних гладких цилиндрических и конических поверхностей, нарезания резьбы разного профиля и шага;

- станок консольно-фрезерный универсальный 6Т83Ш, предназначенный для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами;

- станок сверлильный настольный повешенной точности 2Н106П, предназначенный для сверления отверстий диаметром до 6 мм и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских;

- полуавтоматический электрогидравлический ленточнопильный станок MEP SHARK 281 SXI evo, предназначенный для левосторонней резки под углом от 0 до 60 градусов;

- заточные станки;

- 3D принтер Wanhao Duplicator i3.

Обработке подвергались следующие заготовки: круг диаметром 30 мм, длиной  150 мм, материал – конструкционная сталь 45 ГОСТ 1050-88; круг диаметром 25 мм, длиной 100 мм, материал – конструкционная сталь 45 ГОСТ 1050-88.

Для работы на 3D-принтере использовался пластик PLA.

В качестве режущего инструмента применялись:

- резец токарный проходной упорный, материал режущей части – Т15К6;

- резец токарный проходной отогнутый, материал режущей части – Т15К6;

- резец токарный отрезной, материал режущей части – Т15К6;

- резец токарный расточной, материал режущей части – Т15К6;

- резец токарный резьбовой, материал режущей части – Т15К6;

- свёрла, материал режущей части – Р6М5;

- фрезы: торцевая, концевые, материал режущей части – Т15К6.

В качестве мерительного инструмента применялись:

- штангенциркуль ШЦ–ІІ с диапазоном измерения 0…125 мм, точностью измерения 0,05 мм;

- штангенциркуль ШЦ–ІІ с диапазоном измерения 0…250 мм, точностью измерения 0,05 мм;

- штангенциркуль ШЦ–ІІ с диапазоном измерения 250…1000 мм, точностью 0,1 мм;

- микрометр МК с диапазоном измерения 0…25 мм, точностью измерения 0,001 мм;

- микрометр МК с диапазоном измерения 25…50 мм, точностью измерения 0,001 мм;

- микрометр МК с диапазоном измерения 50…75 мм, точностью измерения 0,001 мм;

- нутромер НИ с диапазоном измерения 18…50 мм класса точности 1;

- нутромер НИ с диапазоном измерения 50…75 мм класса точности 1;

- калибры резьбовые.

Программное обеспечение:

- Autodesk Inventor Professional 2020;

- слайсер Cura.

Данный проект может быть реализован в ВУЗах и СУЗах, имеющих мастерские по металлообработке и лабораторию аддитивных технологий.

Для реализации проекта необходим творческий коллектив, состоящий из студентов и их руководителей, обладающих инженерно-конструкторским складом ума, готовых к внесению изменений в проект в ходе работы и исправлению недочетов, выявленных практическим путем.